非线性电路实验报告

实验题目：      NCE-01 阻抗测试校准板

实验日期：      2025年11月06日

实验者姓名：    丁毅  2023K8009908031

一、设计流程记录

设计过程采用了OrCAD Capture进行电路原理图设计，以及Allegro PCB进行印制电路板设计，具体步骤如下：

（一）原理图设计

参数设定在创建工程后进行，随后建立自定义元件（SMA）的符号库，系统符号库也一并导入。

元件根据需求放置于电路图中，封装信息随之加入，电气连接在放置完成后进行，特定信号线（例如GND、开路）完成命名，文字注释最后加入图中，完成绘制。

在进入PCB设计之前，对所有元件执行重新排序，并进行DRC验证。随后生成网表与器件清单，原理图设计至此完成。

（二）PCB设计

首先完成PCB封装设计，制作SMA器件所需的两种焊盘封装，随后建立SMA器件与电阻R0402的封装库，准备工作完成。

随后导入数据，首先生成规定尺寸的板框，绘制布局布线区域，设定PCB叠层结构，之后导入网表，即可利用quick place功能将所有元器件的封装信息放置到位。

导入后依据原理图完成布局，随后执行布线（多数接地引脚可与作为GND的铜板相连，即其连接可通过敷铜操作完成），布线结束后进行敷铜，PCB设计完成。

进行后处理，查看Status，检查是否存在Shapes、DRCs相关报错，确认无误后保存，设计全部完成。

二、所遇问题及解决方法

1、原理图中信号线命名时，未意识到命名不一致将引起PCB中引脚连接关系改变，导致布线出现错误。通过修正原理图并重新导出网表，再导入PCB设计予以解决。

2、布线后的走线与参考存在显著偏差，经检查发现部分接地引脚可通过打通孔方式实现接地，随后对布线进行重新调整，问题得以解决。