非线性电路实验报告

实验题目：      NCE-02 正弦振荡器 PCB 设计

实验日期：      2025年11月13日、2025年11月20日

实验者姓名：    丁毅  2023K8009908031

一、设计流程记录

电路原理图设计使用 OrCAD Capture，PCB 设计使用 Allegro PCB。由于实验前已提供完整原理图及器件封装库（Component Library），初始化设置后，直接从原理图 DSN 文件导出网表（Netlist）等信息并导入 PCB 设计文件，完成器件导入。自定义库路径被加入，同时调整器件与焊盘（Pad）的封装库路径，以实现正确导入。

依据原理图首先完成器件布局（Layout），布局后开始按原理图布线（Routing）；布线过程中根据走线情况适时调整器件位置。初步布线完成后，对局部走线进行优化。布线结束后，调整各元件标识的位置，移出元件内部并统一方向，便于焊接时识别。随后进行敷铜（Copper Pour），主要区域包括电源附近及接地区域，通过绘制多边形连接多数引脚。上述敷铜在 Top 层完成，之后在 Bottom 层整体敷铜作为地，以连接部分远离 Top 层 GND 区域的引脚。为提升可读性，在设计过程中调整了显示颜色。

最后，检查 Status 中的 Shapes 和 DRCs，解决一处 Shapes 报错，完成设计后保存并导出。

本人未与其他同学组队，压缩包中提交的 PCB 即为需要提交厂方的版本。

二、遇到的问题与解决方法

1. 对软件操作仍不熟悉，经多次尝试掌握 rotate 指令以合理布局元件，并解决了库导入问题。

2. 初次绘制板框（Board Outline）时因单位设置错误导致尺寸异常，调整单位后顺利绘制。

3. 布线时发现连线交叉，初步通过调整元件位置并改变走线方式绕线解决；后续设计意识到可采用通孔（Via）跨层连接以避免交叉，从而避免长距离走线。

4. 敷铜时铜片未与引脚连接，原因为 “Assign net name” 设置错误，修正后完成敷铜。多边形绘制较为灵活，有助于减少器件位置调整工作量。

5. 初始接地敷铜时，对远离敷铜区域但需接地的引脚采用导线连接，导致布线混乱。后改为在 Bottom 层整体敷铜作为全局地，多数接地引脚可直接与底层连接，优化了布线与接地效果。非底层引脚通过通孔连接，先敷铜或布线再打通孔实现接地。

6. 发现一处 Shapes 报错，按坐标定位后删除多余边界线（Boundary Line），Status 界面无报错。

7. 最终检查时界面因底层敷铜显得混乱，通过调整配色使界面简洁明了。