《 非 线 性 电 路 实 验 》 预 习 报 告

实验名称：      NCE-04  Large-Signal Power Amplifier  (高频谐振功率放大器)

姓名：  丁毅    学号：  2023K8009908031    班级/专业：  2308/电子信息工程

实验日期：   2025.11.27  (周四)           实验地点：   (8号楼) 西实验楼 308

一、实验目的

1、掌握高频谐振功率放大器的工作原理；

2、掌握谐振功率放大器的调谐特性和负载特性；

3、掌握集电极电源电压及负载变化对放大器工作状态的影响。

二、实验仪器设备 (设备名称、型号、序列号)

1、高频调谐放大器实验板				序列号：

2、示波器 RIGOL MSO2202A				序列号：

3、信号发生器 GW INSTEK AFG-2225		序列号：

4、万用表 LINIT- UT61A					序列号：

三、实验的基本原理（须包含对实验电路的理解）

1、高频谐振功率放大器原理

本实验中的谐振功率放大器采用丙类功率放大器，采用选频网络作为负载回路。原理图如下：

图 1 高频谐振功率放大器工作原理

集电极外界LC并联振荡回路作为放大器负载。丙类工作时，θ<π2。

谐振功率放大器的集电极负载是一高Q的LC并联振荡回路，如果选取谐振角频率ω0等于输入信号ub的角频率ω，那么，尽管在集电极电流脉冲中含有丰富的高次谐波分量，但由于并联谐振回路的选频滤波作用，振荡回路两端的电压可近似认为只有基波电压，即

uc=Ucmcosωt=Ic1mRecosωt

式中，Ucm为uc的振幅；Re为LC回路的等效谐振电阻 (谐振时的等效负载电阻)。在集电极电路中，LC振荡回路得到的高频功率为

集电极电源EC供给的直流输入功率为

集电极效率ηC为输出高频功率Po与直流输入功率PE之比，即

静态工作点、输入信号、负载发生变化时，谐振功率放大器的工作状态将发生变化。如实验讲义图3所示。当C点落在输出特性(对应uBEmax的那条)的放大区时，为欠压状态；当C点正好落在临界点上时，为临界状态；当C点落在饱和区时，为过压状态。谐振功率放大器的工作状态必须由EC、EB、Ubm、Ucm四个参量决定，缺一不可，其中任何一个量的变化都会改变C点所处的位置，工作状态就会相应地发生变化。

负载特性是指当保持EC、EB、Ubm不变而改变Re时，谐振功率放大器的电流IC0、Ic1m，电压Ucm，输出功率Po，集电极损耗功率PC，电源功率PE及集电极效率ηC随之变化的曲线。从动特性曲线随Re变化的分析可以看出，Re由小到大，工作状态由欠压变到临界再进入过压。相应的集电极电流波形由余弦脉冲变成凹陷余弦脉冲。

集电极调制特性是指当保持EB、Ubm、Re不变而改变EC时，功率放大器电流IC0、Ic1m，电压Ucm以及功率、效率随之变化的曲线。当EC由小增大时，uCEmin=EC-Ucm也将由小增大，因而由uCEmin、uBEmax决定的瞬时工作点将沿uBEmax这条输出特性由特性的饱和区向放大区移动，工作状态由过压变到临界再进入欠压，iC波形由iCmax较小的凹陷脉冲变为iCmax较大的尖顶脉冲，如图5所示。由集电极调制特性可知，在过压区域，输出电压幅度Ucm与EC成正比。利用这一特点，可以通过控制EC的变化，实现电压、电流、功率的相应变化，这种功能称为集电极调幅，所以称这组特性曲线为集电极调制特性曲线。

2、电路原理图

图 2 电路原理图

该放大器有两级，第一级放大器在基极用可变电阻调节偏置，集电极负载是一个可调LC谐振回路，集电极电压为12V，通过该回路信号输送至第二级，第二级为功率放大电路，集电极负载仍为LC谐振回路，但集电极电压由电压控制电路给出而不是12V。具体的控制电路就是Adjust器件及其周边器件。通过调节可变电阻RW3来调节其输送至第二级集电极的电压。RW2和R8为负载，同时输出还可以接到天线。

四、实验内容及步骤

1、高频谐振功率放大器实验电路的调整。

(1)在实验箱主板上插上高频谐振功率放大器实验电路模块，接通实验箱电源并打开开关，指示灯点亮。信号发生器输出产生频率为10.7MHz、峰峰值在50mV左右的信号，由IN1端输入。

(2)调整电位器RW1和RW2，微调可调电容CV，在OUT端用示波器观察输出信号状态。

2、集电极电源电压变化对放大器工作状态的影响（集电极调制特性）的测试。

保持激励电压UbM，负载接天线并且将天线展开，调整RW3改变UC，测量TP3点，观察对电压波形、电流的影响。测量输出电压UO、同时通过对TP3点电压的测量间接测得发射极平均电流ICO＝U(TP3)/R7（用万用表测得U(TP3)，断电后用万用表测量R7的值）。

3、谐振功率放大器的负载特性测试——负载变化对放大器工作状态的影响测试。

调整RW3，保持电源电压为最大值（测量TP5），激励电压UbM一定，改变负载RL，观察对电压、电流波形的影响。测量输出电压UO和发射极平均电流ICO（从TP3测量，因基极电流很小，可认为ICO≈IEO）。

上电前将J2连接负载电阻，不能空载，负载电阻总阻值不能小于50Ω，放大输出电压峰峰值不可超过1.5V。

五、实验需记录的数据、波形和分析的内容

数据：

表1谐振功率放大器的负载特性测试                   UbM=     V   UC=     V

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RL(Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UO (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICO (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(断开J2前必须断电,否则板子会烧坏) (接上负载才上电,否则板子会烧坏)

表2谐振功率放大器的负载特性测试                  UbM=     V

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UC(V)） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UO (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICO (mA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析：负载和集电极电压对高频谐振功率放大器工作状态的影响。

绘制UcM~RL曲线，ICO~RL曲线。

绘制UcM~UC曲线，ICO~UC曲线。

六、思考题

根据本实验电路，分析可能会造成实验电路损坏的原因，应该采取哪些预防措施？

可能的原因

输入信号幅值过大或放大倍率过大，导致输出功率过大，板子烧毁；

上电未接负载，导致输出电流过大，板子烧毁；

断开J2前未断电，产生较强冲激电流，烧毁板子；

板子以过大功率工作较长时间，导致负载端过热熔毁。

应采取的措施：

合理控制放大倍数和输入电压幅值，控制输出功率；

规范操作，上电前先接入负载，调节电路时断电；

控制电路板工作时间，避免长时间工作导致过热。